Overall：内置TCP协议栈的433MHz无线局域网

- 传输距离高达200+米，穿透4层实心的水泥墙后仍然稳定通讯

- 接收电流26mA，发射电流140mA，休眠电流<1mA。可动态控制功耗

- 提供子无线节点，无线基站（网桥）和高增益天线等全套的组网元素

- 内置TCP协议，保证数据正确有序到达。实现点对点，点对多点的TCP连接

- 免费提供Windows的虚拟串口，对远程节点实现的映射，动态刷新流控信息

- 可扩展的主从式架构无线网络

- 433M Hz载波频率，GFSK调制，38.4K bps无线速率，穿透力强，绕射和抗衰能力好

- 16个无线工作频点，通讯模型采用TDMA方式，频带利用率高，网络规模扩展性好

- 主从架构无线通讯协议栈，主站点调度无线网络，子站点申请/使用/释放无线资源

- 无线网络节点统一编址，单个基站可管理255个子节点，可组建微型无线网络

- 自动处理所有的联机请求/收发转换/无线资源分配/报文拆包与封包/和主机的数据交换

- 可动态调整的射频信号功率，便于用户在办公室模拟远距离情况下的无线传输性能

- 安全可靠的TCP无线传输网络

- 硬件CRC，FEC/BEC，数据白化，子包聚合与反聚合等技术延长无线传输距离

- 可扩展的星型网络模型，支持多基站混合组网，可以组建任意规模的无线数字通讯网络

- 物理层/链路层/传输层有数据校验，TCP协议保证数据传输可靠，会话状态可以随意查询

- 多点对一点的排队TCP传输模型，方便组建移动的分布式数据采集系统。

- 一点对多点的并发TCP传输模型，方便用户批量下载数据文件，节省等候时间

- 多种多样的无线数据业务支持

- 独立的功率控制管脚DTR/DSR实时休眠唤醒无线模块，支持电池供电的移动应用

- 丰富的报文模式(命令/数据)既可以传送数据，也可以远程下达指令,控制对端无线节点

- 丰富的报文属性(首包/尾包/主体) 便于传送交易业务信息，跟踪用户层数据通讯流程

- 智能的数字 RSSI/LQI输出(可选关闭)，方便用户评估无线网络的信号强度和质量

- 子节点可以跨基站无线漫游，自动锁定信号最优的空闲基站，以最快速度提交业务

- 主节点（基站）可以通过搜索发现所有的活动节点，方便无线网络的管理和部署

- 灵活的二进制流格式主机接口

- 二进制流接口带有起始标识和CRC16验证，解码统一，无需命令模式切换

- TTL电平UART，8N1, 串口速率9600/14400/19200/38400/57600/115200

- 支持SPI从设备接口，最高带宽高达500K Hz，便于和单片机无缝集成

- 异步串口传输，提高CPU利用率；同步串口(SPI)传输，简化通讯流程

- 自适应扫描技术，可以通过以太网和串口搜索发现当前连接的无线设备

- 成熟完整的商业应用案例展示

- 提供全套的接口技术文档和评估软件工具，方便用户了解无线网络的性能和特点

- 端到端的完整解决方案，成熟的商业应用，减少用户产品的上市周期和开发风险

2、应用领域：

●   分布式工业数据采集系统

●   无线打印系统，特别是POS机和LED显示屏

●   餐饮行业的移动式无线点菜机

公司网址：http://www.wiminet.com

联系电话：010-82222103 / 13911821802 / 13439488160

联系人：丁先生 / 高小姐