- JMDM自动筛选系统使用说明书

- 精敏（JMDM）自动筛选系统又称精敏自动筛选机、JMDM物品筛选系统。与称重器配合使用，构成物品称重筛选器，可以对半成品进行称重筛选，筛选出达到标准重量的半成品，并分离达不到标准的半成品，实现了称筛一体化。

- JMDM称重筛选系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011工业控制器，实现了高精度、高速的筛选、分离，并有方便的人机交互界面显示筛选过程及结果。

- JMDM-2011是目前业内功能较强、稳定可靠、抗干扰能力强的工业控制器，具有极高的性价比，已经极大地提高了客户的生产效率和经济效益，以优异的性能表现赢得了国内外众多客户的信任，并建立了稳固长久的双赢合作关系。

- 目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、步进及伺服电机、比例阀控制、变频器控制等高速、高精度模拟量输入输出、数字量输入输出场合。

- 在全国各地已成功、广泛应用于称重筛选器、滚轮送料机、自动售水机、制袋机、冲床送料机、粉碎机、印刷机、切割机、压粉机、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、多路温度控制器等要求高精度、高速度控制的场合或设备，并远销海外。

- 产品功能特性

- 1、对半成品进行称重和筛选，可设定物品的标准重量以及物品的重量范围；

- 2、对达标重量范围内的物品，称重筛选系统将驱动良品汽缸动作；

- 3、对不达标重量范围的物品，称重筛选系统将驱动次品汽缸动作，同时驱动报警器发出报警声；

- 4、称重筛选系统有良品计数和不良品计数两个计数器，可统计已称重筛选的物品数量；

- 5、称重可精确度到0.01克；

- 6、可以设定称重的临界重量，低于临界重量时称重筛选系统不会作出良品和次品判断。

- 运行画面

## 开机时系统进入自动运行画面

此时启动了自动运行程序，可以正常工作。

## 开机画面显示后进入运行画面

此时液晶显示屏中上部显示“精敏自动筛选机”；左下角显示“重量显示，良品计数，不良品计数”，其中重量显示指现在电子称反馈的重量数值(单位是克)，良品计数指筛选机在工作过程中筛选出的良品数量，不良品计数是指筛选机在工作过程中筛选出的不良品数量。

- 参数修改

## 如何进入设置状态

上电后控制器直接进入运行状态，此时按面板上的“ENT“按钮可进入设置状态。

## 如何修改参数

左﹑右二个方向键用于移动光标，选择要改变的数字。当光标到达要改变的数字时，输入你想设定的数字，数字就定下来了。

设置状态的特征是液晶屏的右半边有一个光标，且按左﹑右二个方向键时可使光标移动。

## 如何设置参数

1）参数设置画面共有一个，即主设置画面，如下：

物品标准重量：即要筛选物品的标准重量；

0000.00——9999.99      单位：克

重量误差范围：即要筛选物品的可接受重量偏差范围；

0000．00——9999.99      单位：克

物品临界重量：即筛选系统开始作重量筛选的最小物品重量；

0000．00——9999.99      单位：克

重量抖动范围： 即筛选系统测得电子称的重量误差在重量抖动范围以内时，即认为系统稳定可靠；作出重量筛选动作；

0000．00——9999.99      单位：克

2）在参数设置画面下按ESC键就退出参数设置画面。

- 操作介绍

  - 开机后进入运行画面，若需修改参数则进入参数设定画面；

  - 在运行画面按0键则良品计数清零,按一键则次品计数清零；

  - 控制器与电子称之间的通信是用RS232通信，波特率为9600比特,奇校验。

  - 当检测到良品时蜂鸣器不发声，良品推出汽缸动作；当检测到次品时蜂鸣器发声，次品推出汽缸动作。

- 联系方式

深圳精敏数字机器有限公司

电话：0755-21329780；29769287；29769297

传真：0755-29958512；
E-mail: newton0627@163.com ；
网站：http://www.jingmindm.com

欢迎登录我司网站了解更多工业控制产品信息。